Установка «Торцевой ПроВетер»

1. Наружный лист автопроветривателя 1 шт.
2. Внутренний лист автопроветривателя 1 шт.
3. Термопривод 1 шт.
4. Уголки 2 шт.
5. Заклепки 8 шт.
6. Отклонители (кол-во зависит от типа блока).
7. Болт-клипса (кол-во зависит от типа блока).
8. Шайба (кол-во зависит от типа блока).
9. Гайка (барашек) 2 шт.
10. Колпачок 1 шт.
11. Места крепления уголков к наружному и внутреннему листам с помощью клея и заклепок
(см. Фрагмент-1, Фрагмент-2)
12. Отверстие для скрепления листов с помощью болт-клипс (кол-во зависит от типа блока).

П.0 Термопривод помещаем в холодильник. Распаковываем «Торцевой ПроВетер» и устанавливаем уголки по инструкции как на сайте proveter.ru.
П.1 Прикладываем блок к торцу теплицы и намечаем границы будущего отверстия, лучше расположить блок так, чтобы с двух сторон он был прикреплен к каркасу теплицы. намечая будущие отверстия нужно учитывать, чтобы справа и слева между поликарбонатом и внутренней подвижной шторкой остались зазоры по 0.5 см до внутренней шторки при открытом состоянии блока
П.2 Для торцевого блока 500 отверстие должно быть 480мм в ширину и 685 мм в высоту. Для Торцевого 800 отверстие должно быть 800мм в ширину и 860 мм в высоту. На сайте указаны для каждого торцевого блока рекомендации по отверстиям. Для наилучшего крепления блока по периметру вырезанного отверстия можно установить перекладины (дополнительные ребра жесткости)
П.3 Вырезаем отверстие в торце теплицы при помощи болгарки/канцелярского ножа. Прикрепляем блок за наружный лист к каркасу теплицы при помощи саморезов, и к поликарбонату с помощью клипс которые идут в комплекте (если сделали дополнительную раму, то тоже на саморезы крепим).
П.4 Устанавливаем термопривод. При установке термопривод должен быть строго  в закрытом состоянии. разворачиваем его болтом вверх, вставляем в верхнее отверстие уголка. Накручиваем торцевую гайку. С другой стороны вставляем болт, предварительно накрутив одну гайку (в форме барашка). В вставленный болт вкручиваем ещё гайку (барашку). Сам болт вкручиваем в термопривод до упора. Поднимаем вверх внутреннюю шторку до упора (блок в закрытом состоянии). Теперь, стягиваем оба барашка на уголке (происходит фиксация термопривода). При скручивании барашков внутренняя шторка должна перекрывать отверстия, т.е. прижата к уголку. Фрагмент 1 термопривод вставляем в дальнее отверстие уголка от поликарбоната. Фрагмент 2 термопривод вставляем в ближнее отверстие уголка от поликарбоната.